Памятка по локальной диагностике

работоспособности доступа в Интернет

1. Введение

Настоящий документ описывает порядок первичной локальной (ответственными лицами ОУ) диагностики работоспособности доступа в Интернет.

2. Тестируемые параметры объектов сети “Образование”

−Корректность подключения автоматизированного рабочего места (АРМ) образовательного учреждения к абонентскому оборудования сети “Образование” (установка, настройка и подключение АРМ находится в зоне ответственности образовательного учреждения).

−Взаимодействие по протоколу TCP/IP в пределах сети “Образование”, функционирование IP-маршрутизации.

−Наличие доступа в сеть Интернет.

−Скорость подключения к сети Интернет.

−Доступ к информации сети Интернет по протоколам SMTP/POP3.

3. Методика проверки

В ходе проверки используется АРМ образовательного учреждения (персональный компьютер с установленной на нем операционной системой MS Windows, версии не ниже XP SP1, подключенный к абонентскому устройству). В качестве транспортного протокола используется стек TCP/IP операционной системы MS Windows. Общая схема проверка приведена на рисунке №1.

Для проверки корректности подключения и взаимодействия в пределах сети “Образование” используется программа ping, создающая поток icmp-запросов в направлении тестируемого объекта и отражающая на экране поступающие от тестируемого объекта icmp-ответы.

Для проверки наличия доступа в сеть Интернет используется веб-браузер Internet Explorer

версии не ниже 5.0.

Для проверки скорости подключения используется приложение ftp, передающее по протоколу ftp (file transfer protocol) файл размером 2 мегабайта с файлового сервера, расположенного в сети Интернет на АРМ образовательного учреждения. Одновременно с передачей файла, приложением ftp производится измерение информационной скорости доступа к файловому серверу.

Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколам SMTP/POP3 используется

приложение “telnet”, инициирующее соединения с АРМ образовательного учреждения на

расположенный в сети Интернет сервер с использованием tcp-портов 25 (SMTP) и 110 (POP3).

Подключение АРМ к абонентскому устройству.

Для подключения АРМ к абонентскому устройству, необходимо:

a) Убедиться, что абонентское устройство (модем) подключено к сети электропитания:

проверить кабельные соединения и индикаторы электропитания.

b) Подключить персональный компьютер АРМ к соответствующему порту Ethernet

абонентского устройства.

c) На персональном компьютере, в точном соответствии с Планом IP-адресации ОУ:

Назначить и сконфигурировать IP адрес из пространства подсети IP адресов данного

образовательного учреждения.

Назначить в качестве маршрута по умолчанию IP адрес LAN-порта абонентского

устройства.

Назначить IP адреса DNS-серверов 10.0.1.1 и 10.0.1.2.

В соответствии с Планом IP-адресации ОУ (на примере средней общеобразовательной школы № 36 г. Новосибирска) выделены следующие адреса:

адрес сети 10.55.0.224

маска 27

шлюз по умолчанию 10.55.0.225

внешний адрес CE 172.22.224.29

маска 30

ответный адрес PE 172.22.224.30

маска 30

В соответствии с данной адресацией, в локальной сети могут использоваться 30 адресов в

диапазоне 10.55.0.225 – 10.55.0.254 (начало диапазона = адрес сети + 1; конец диапазона = адрес сети + 30). Поскольку первый адрес сети (10.55.0.225) используется в качестве шлюза по умолчанию и должен быть настроен на абонентском устройстве, следующим свободным адресом является адрес 10.55.0.226. Соответственно, данный адрес должен быть настроен на автоматизированном рабочем месте сети “Образование”.

В качестве адресов серверов имен (DNS) должны быть настроены адреса: 10.0.1.1 и 10.0.1.2.

На рисунке №2 приводится настройка протокола TCP/IP, произведенная в соответствии с

данной адресацией:

Рисунок №2. Пример настройки протокола TCP/IP.

-

3.1. Проверка корректности подключения АРМ к абонентскому устройству

(«Тест 1»)

В режиме командной строки на АРМ u1079 запускается команда “ping 10.55.0.225”. Пример выполнения команды приведен на рисунке №3 (значения “время” и “TTL” могут отличаться от показанных на рисунке).

Рисунок №3. Проверка корректности подключения АРМ к абонентскому устройству.

Если результат аналогичен приведённому примеру, переходим к Тесту 2.

3.2. Проверка взаимодействия по протоколу IP в пределах сети “Образование”,

проверка функционирования IP-сервисов. («Тест 2»)

В режиме командной строки на АРМ запускается команда “ping 10.0.1.1”. Пример выполнения команды приведен на рисунке №4 (значения “время” и “TTL” могут отличаться от показанных на рисунке).

Рисунок №4. Проверка взаимодействия по протоколу IP в пределах сети “Образование”.

Если результат аналогичен приведённому примеру, переходим к Тесту 3.

3.3. Проверка наличия доступа в сеть Интернет. («Тест 3»)

В строке “Адрес” программы Internet Explorer вводится интернет-адрес сервера ОАО

“РТКомм.РУ”: http://www.rtcomm.ru

После соединения, в окне Internet Explorer отображается информация интернет-сервера ОАО “РТКомм.РУ”:

Рисунок №5. Проверка наличия доступа в сеть Интернет.

Если результат аналогичен приведённому примеру, переходим к Тесту 4.

3.4. Проверка скорости доступа к сети Интернет. («Тест 4»)

В режиме командной строки на АРМ запускается команда “ftp ftp-msk.rtcomm.ru”, далее:

1. На запрос “Пользователь” вводится ответ “ftp”;

2. Приложение ftp переключается в бинарный режим, с помощью команды “bin”;

3. Инициируется передача файла с именем “test” с помощью команды “get test”;

4. После выполнения проверки, наберите команду «exit»

При скорости подключения 128Кбит/сек, с учетом влияния таких факторов, как различная среда передачи данных, протокольные заголовки, особенности протоколов TCP и FTP, информационная скорость должна составлять не менее 9 КБ/сек (килобайт в секунду). Проверка считается успешно выполненной, если скорость передачи файла (измеренная информационная скорость) составила 9 КБ/сек или выше.

Пример выполнения проверки скорости доступа приведен на рисунке №6:

Рисунок №6. Проверка скорости доступа к сети Интернет.

3.5. Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу SMTP. («Тест 5»)

В режиме командной строки на АРМ запускается команда “telnet mail.rtcomm.ru 25”.

Результат выполнения команды приведен на рисунке №7.

После проверки, наберите команду «quit».

Рисунок №7. Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу SMTP.

3.6. Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу POP3. («Тест 6»)

В режиме командной строки на АРМ запускается команда “telnet mail.rtcomm.ru 110”.

Результат выполнения команды приведен на рисунке №8.

Рисунок №8. Проверка доступа к информации сети Интернет по протоколу POP3.

4. Контентная фильтрация

Вопросы и проблемы связанные с контентной фильтрации трафика Интернет в

Образовательное Учреждения находятся вне зоны ответственности ОАО «РТКомм.РУ» -

обращайтесь в Региональные органы управления образования или Федеральное агентство по Образованию.

Рекомендуется проводить тесты последовательно.

Если результат какой-либо проверки отрицательный, необходимо обратиться за помощью по телефону Горячей линии поддержки проекта Подключения Образовательных учреждений к Интернет 8 800 333 02 50 и сообщить номер неудачного теста. При необходимости, оператор

горячей линии задаст дополнительные вопросы.